奈曼旗农村集中式生活饮用水源水质状况报告

（2020年第四季度）

一、监测情况

通辽市生态环境局奈曼旗分局环境监测站利用现有监测技术能力，逐年对我旗农村地下水集中式生活饮用水水源水质进行季度监测，逐步掌握我旗农村地下水集中式生活饮用水水源水质状况，为环境管理提供参考依据。

- 监测点位：

沙日浩来镇东沙日浩来村集中式生活饮用水供水井、固日班花苏木巴彦塔拉村集中式生活饮用水供水井。

2.监测项目：

pH、嗅和味、浑浊度、总硬度、铁、锰、铜、铅、镉、镍、硫酸盐、氯化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氟化物、氨氮、六价铬、挥发酚、砷、汞、总大肠菌群、细菌总数、溶解性总固体共23项。

二、评价标准及方法

地下水集中式生活饮用水水源地水质评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1 地下水质量分类指标 III类标准限值。

- 评价结果

监测期间水质氟化物、锰未达到标准限值要求。详见下表：

| 序号 | 城市名称 | 监测点位 | 水源 类型 | 达标 情况 | 水质 类别 | 超标指标及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沙日浩来镇 | 东沙日浩来村 | 地下水 | 超标 | Ⅳ | 锰（0.8倍）、 氟化物（0.08倍） |
| 2 | 固日班花苏木 | 巴彦塔拉村 | 地下水 | 超标 | Ⅳ | 锰（0.4倍） |

建议：落实属地环境保护管理责任，完善生活饮用水水源地保护措施，加大水质净化处理设施投入，保证出水水质稳定达到《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）的标准。