奈曼旗2021年第一季度

环境质量状况报告

- 一、城市环境质量

- （一）环境空气质量

大镇环境空气质量连续自动监测，第一季度有效监测天数共计90天，其中天气优59天，天气良21天，优良天气共计80天，优良率为88.9%，影响环境空气质量的首要污染物为PM2.5 。

城市环境空气质量监测数据统计一览表

| 月份 | 有效天数 | 优良天数 |  | 污染天数 |  |  | 平均浓度 |  |  |  |  |  | 首要污染物 | 综合质量指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优 | 良 | 轻度 | 中度 | 重度 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3_8h | PM2.5 |  |  |
| 1-3 | 90 | 59 | 21 | 5 | 4 | 1 | 12 | 16 | 60 | 1.4 | 99 | 30 | PM2.5 | 3.29 |

监测项目：二氧化硫、二氧化氮、PM10、一氧化碳、臭氧、PM2.5

评价标准和方法：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级浓度标准限值，综合质量指数根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）计算。

注：季均浓度值（单位：除CO为毫克/立方米外，其它均为微克/立方米）。

（二）奈曼旗城市集中式生活饮用水水源地水质

1.监测点位：

旗自来水公司第一水厂、第三水厂。

2.监测项目：

pH、嗅和味、总硬度、浑浊度、铁、锰、铜、铅、镉、硫酸盐、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、氯化物、氟化物、六价铬、挥发酚、镍、总大肠菌群、汞、砷、细菌总数、溶解性总固体共23项。

3.评价标准及方法

地下水集中式生活饮用水水源地水质评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1 表2地下水质量分类指标 III类标准限值。

4.评价结果

监测期间一水厂水质铁、锰未达到标准限值要求，三水厂水质氨氮、铁、锰未达到标准限值要求。

地下水集中式生活饮用水水源地水质状况见下表：

| 序号 | 城市 名称 | 监测点位 | 水源地类型 | 达标 情况 | 水质 类别 | 超标指标及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 奈曼旗 | 自来水公司（第一水厂） | 地下水 | 超标 | Ⅳ | 铁（0.5倍）、锰（3.2倍） |
| 2 |  | 自来水公司（第三水厂） | 地下水 | 超标 | Ⅳ | 氨氮（0.368倍）、铁（0.367倍）、锰（4.5倍） |

备注：

集中式生活饮用水水源水质和饮用水水质的区别：饮用水水源为地下水（原水），执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准限值；居民饮用水为末梢水，执行《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006），地下水经自来水厂净化处理后，进入居民供水系统作为饮用水。

- 二、农村环境质量

- （一）环境空气质量

1.六号农场第二分厂环境空气质量手工监测，每季连续监测五天，每日采样时间不少于20个小时。

2.监测项目

可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫、氮氧化物共3项。

- 监测结果：

- 二氧化硫日均值浓度范围：6～12微克/立方米。

氮氧化物日均值浓度范围：5～9微克/立方米。

PM10日均值浓度范围：24～117微克/立方米。

- 4.评价标准及方法

按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度标准限值要求进行评价。

5、评价结果

六号农场第二分厂监测期间所检项目均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度标准限值要求

影响环境空气质量的主要污染因子是可吸入颗粒物（PM10）

- 农村集中式饮用水水源地水质

- 1.监测点位：

- 六号农场第二分厂集中式饮用水水源地水井

2.监测项目：

pH、总硬度、浑浊度、铁、锰、铜、铅、镉、氨氮、六价铬、挥发酚、镍、总大肠菌群、汞、砷、细菌总数、嗅和味、氟化物、氯化物、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、硫酸盐、溶解性总固体共23项。

3.评价标准及方法

地下水集中式生活饮用水水源地水质评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1 地下水质量分类指标 III类标准限值。

- 4.评价结果

监测期间六号农场第二分厂水质锰未达到标准限值要求。详见下表：

| 序号 | 城市名称 | 监测点位 | 水源 类型 | 达标 情况 | 水质 类别 | 超标指标及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 奈曼旗 | 六号农场水厂 | 地下水 | 超标 | Ⅳ | 锰（2.1） |

（三）农村万人千吨饮用水水源地水质

- 1.监测点位：

东明镇水厂、黄花塔拉水厂、八仙筒镇自来水厂。

- 2.监测项目：

- pH、总硬度、浑浊度、铁、锰、铜、铅、镉、氨氮、六价铬、挥发酚、镍、总大肠菌群、汞、砷、细菌总数、嗅和味、氟化物、氯化物、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、硫酸盐、溶解性总 固体共23项。

3.评价标准及方法

地下水集中式生活饮用水水源地水质评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1 地下水质量分类指标 III类标准限值。

- 4.评价结果

监测期间东明镇水厂水质锰未达到标准限值要求，八仙筒镇水厂氨氮、铁、锰未达到标准限值要求。详见下表：

| 序号 | 城市名称 | 监测点位 | 水源 类型 | 达标 情况 | 水质 类别 | 超标指标及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 奈曼旗 | 东明镇水厂 | 地下水 | 超标 | Ⅳ | 锰（2.6倍） |
| 2 |  | 黄花塔拉水厂 | 地下水 | 达标 | III | — |
| 3 |  | 八仙筒镇水厂 | 地下水 | 超标 | Ⅳ | 铁（0.533倍）、锰（3.8倍）、氨氮（0.36倍） |

建议：落实属地环境保护管理责任，完善生活饮用水水源地保护措施，加大水质净化处理设施投入，保证出水水质稳定达到《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）的标准。