第一篇 总体设计

1、任务依据及测设经过

1.1任务依据

为全面推进奈曼旗苇莲苏乡公路发展一体化进程，依据奈曼旗苇莲苏乡人民政府与我公司签订的《奈曼旗苇莲苏乡修建道路项目勘测设计合同》进行勘测设计。

1.2测设经过

项目组在实地查看现场后，关于路线起终点及路线走向进行现场确定。并完成外业勘测与资料的收集工作。

1.3、项目概述

本项目共涉及兴安庄村1条新建道路。新建道路为水泥混凝土路面，全长0.932km，招标控制价为581,356.00元。

2、技术标准

2.1主要技术指标

（1）公路等级：四级公路；

（2）设计速度：20km/h；

（3）路基宽度5.0m，路面宽度4.0m；

（4）汽车荷载等级：公路-Ⅱ级；

（5）路基设计洪水频率1/25。

2.2设计依据：主要采用的标准、规范

（1）《工程建设标准强制性条文》（公路工程部分）；

（2）《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；

（3）《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）；

（4）《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）；

（5）《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2017）；

（6）《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）；

（7）《公路排水设计规范》（JYG/T D33-2012）；

（8）《公路工程抗震设计规范》（JTG B02-2013）；

（9）《公路环境保护设计规范》（JTG B40－2010）；

（10）《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）；

（11）《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG F71-2006）；

（12）《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）；

（13）《公路工程地质勘察规范》（JTG C20-2011）。

设计文件组成和内容依照交通运输部颁《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》和《公路工程基本建设项目设计文件图表示例》规定执行。

3、路线起讫点、中间控制点、全长

路线1全长0.932km，起点桩号K0+000，终点桩号K0+931.519。

第二篇 路线

1、路线设计原则

（1）本项目为新建路段，平面线形设计结合沿线、地形、地物、工程地质、环境保护等因素综合考虑。

（2）注重线形设计，尽量做到平面顺适，保持线形的连续性和指标的均衡性，以满足汽车行驶安全和驾驶人员视觉和心理反应的要求，增强线形与自然景观的协调性。

（3）纵面线形应平顺、圆滑、视觉连续，并与地形相适应，与周围环境相协调。路线经过民房段落，为方便居民出行，设计线高度按原有道路标高控制。

2、布线原则

路线方案选定时，做到村镇道路功能，又能体现经济合理的要求，同时尽量充分利用原有道路，少占地，有利于生态环境保护，整个线型与地形、地貌环境充分融合在一起，保持与大自然的和谐。

（1）沿线自然景观优美，地质条件较好，为避免对环境的二次破坏，全线布线原则为尽量利用旧路的方案。平面线形设计结合现有道路线位、沿线地形、地物、工程地质、水文地质以及水利设施和环境保护等诸多因素，综合考虑优化线位，尽量使线形与地形、地物相协调，少拆迁建筑物，避让不良地质区域。

（2）尽力做到平面顺适，保持线形的连续性、线形指标大小均衡，避免突变，并充分注意路线与自然景观相协调。行车的舒适性对路线线形提出了较高的要求，但环境条件、改建性质又限制了较高线形指标的采用。本项目路线布设主要利用旧路，因此平曲线布设中较多地采用了S型，尽量消除平曲线间短直线，以提高线形的连续性及与自然地貌的协调性。S型曲线线形流畅，具有较高的与地形配合的灵活性，是消除反向曲线间短直线、增强路线动感的理想线形之一。

（3）纵面设计力求做到指标均衡，并与平面线形相协调，在满足技术标准和设计规范要求的前提下，合理设计纵坡，减少对生态环境的破坏。

3、平面设计

路线全长0.932km。直线最大长度931.519m。

4、纵断面设计

纵面设计依据地形、工程地质、水文地质，结合防雪和桥涵建筑高度控制路线设计高度，设计时尽量使纵面线型连续，保证横断面均衡，同时与纵向地形相结合，在考虑尽量降低造价的基础上采用相对较均衡的技术指标。

5、平、纵面线形组合设计

在进行平、纵面线形组合设计时,尽量考虑平曲线与竖曲线相协调,竖曲线均包含在平曲线之内,避免了规范要求的各种不良线形组合,以达到能自然地诱导驾驶者的视线，并保持视觉的连续性。

6、路线施工要点及注意事项

6.1施工开工前，施工单位应在全面熟悉设计文件和设计交底的基础上，进行现场核对和施工调查，发现问题应及时根据有关程序提出修改意见报请变更设计。

6.2考虑到可能存在的地面沉降和人为破坏等因素，施工单位在施工前必须对沿线导线点进行校核，确认无误后方可使用。

6.3如建设单位、监理或施工单位在施工中需修改平纵面线形时，被修改路段的各项技术指标必须与主线相协调，保持均衡，在无重大特殊理由的情况下，不应降低平纵面线形各项技术指标。

6.4 对于公路用地范围内的既有房屋、道路、通讯、电力设施及其他建筑物，均应协助有关部门事先拆迁或改移。

6.5公路用地范围内的树木、灌木丛等应在施工前砍伐或移植清理，并将路基范围内的树根全部清除并将坑穴填平夯实，取土坑范围内的耕植土及树根应全部清除。

6.6未列事项请施工单位严格按照部颁有关施工技术规范和规程进行。

第三篇 路基、路面

1、路基

1.1设计原则

路基设计高度首先满足1/25洪水频率并综合考虑工程土质、水文地质条件和工程造价等因素而确定。

1.2路基横断面布置方案

路基宽度为5.0m，其中山皮石路肩0.5m+行车道4.0m+山皮石路肩0.5m，路基设计标高为路中心线标高，无超高路段行车道采用平坡，土路肩横坡为2.0%。

1.2.1路基加宽

圆曲线半径小于或等于150m时，在圆曲线内侧设置路面加宽，加宽采用第1类加宽值。路面加宽后，路基也相应加宽。加宽过渡段长度采用与超高过渡段长度相同的数值，加宽过渡方式采用线性加宽。

1.2.2路基超高

圆曲线半径小于150m时，在曲线上设置超高，超高横坡度不大于6%。超高过渡方式采用曲线内侧土路肩绕路中线旋，超高的过渡应在回旋线全长范围内进行，当回旋线较长时，超高过渡段可设在回旋线的某一区段范围内，超高过渡段的纵向渐变率不得小于1/225。

1.3路基设计

1.3.1填方路基

填方路基边坡坡率采用1:1.5。

1.3.2挖方路基

路堑边坡形式采用一坡到顶的形式；土质路堑边坡坡率采用1：1。

1.3.3地基表层为松散土（耕地等），厚度不超过30cm时，将不适用土质挖除，换填合格的路基填料，进行置换处理。

1.5路基压实标准与压实度及填料强度要求

1.5.1路基压实度采用重型击实标准：路基路床顶面以下0～30cm压实度不小于95％，路基路床顶面以下30～80cm压实度不小于95％，上路堤80～150cm不小于94％，下路堤150cm以下不小于92％。

1.5.2路基填料应均匀、密实，填料最小强度（CBR）值和最大粒径要求：填方路基路面底面以下0～30cm不小于6％，30～80cm不小于4％，上路堤80～150cm不小于3％，下路堤150cm以下不小于2％。路床0～80cm填料最大粒径应小于10cm，路堤80cm 以下填料最大粒径应小于15cm。路床顶面横坡应与路拱横坡一致。液限大于50%、塑性指数大于26的细粒土，不得直接作为路堤填料。

1.5.3地基表层应碾压密实，路基基地不应小于85%

1.6路基、路面排水及防护工程设计

1.6.1路基、路面排水

排水设施设计降雨重现期采用10年。全线路面排水主要以散排为主。

1.7取土、弃土设计方案，环保及节约用地措施

1.7.1 全线路基填方全部采用集中取土填筑方案。拟定取土场主要设置于东三合村南侧，选用较为贫瘠的土地取土。取土场要规整成型，运输便道要有规划，取土后立即恢复植被，把对环境的破坏降到最小。

1.7.2全线挖余废方均进行弃方处理，为了减少弃方对沿线环境的影响，同时利于附近取土场的植被恢复，所有弃方均回填于取土场中，并整平处理，减少新增占地，降低对环境的破坏。

1.7.3全线共设置取、弃土场1处。

1.8公路用地范围

根据《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）要求：填方路堤按两侧排水沟外边缘以外1.0m计，无排水沟时为路堤或护坡道坡脚以外1.0m。

2、路面

2.1技术标准

路面结构遵循因地制宜、合理选材、节约资源的原则。按照交通运输部颁现行《公路水泥混凝土路面设计规范》、《公路水泥混凝土路面施工技术细则》，设计标准轴载采用BZZ－100，水泥混凝土路面设计基准期10a。沥青混凝土路面设计基准期设计基准期10a。内设计车道承受设计轴载累计作用次数2.93×104次，属轻交通等级。

2.2土基回弹模量的确定

本项目按照《公路自然区划图》，公路自然区划属于Ⅵ1内蒙古草原中干区，土基回弹模量根据土质类型、密实度、含水量、路基所处的干湿状态及公路所在地区的自然区划、路基填料的物理力学性质、参考相邻公路的设计经验，路床顶面的综合回弹模量值为35MPa。

2.3路面结构设计

2.3.1根据当地沿线的筑路材料和种类及储量情况，通过计算确定如下路面结构：

K0+000至K0+150段：18cmC30水泥混凝土面层+60cm山皮石基层，一般路段水泥混凝土路面板块划分：5.0m×4.0m；

K0+150至K0+931.519段：18cmC30水泥混凝土面层+20cm山皮石基层，一般路段水泥混凝土路面板块划分：5.0m×4.0m；

2.3.2接缝设计

（1）每天摊铺结束或摊铺中断时间超过30min时，应设置横向施工缝，其位置宜选在缩缝或胀缝处。

（2）横向缩缝每5.0m设置一道，临近胀缝或自由端部的3条横向缩缝，应采用设传力杆假缝形式，其他情况可采用不设传力杆假缝形式。

2.4材料要求

面层：粗集料应使用质地坚硬、耐久、干净的卵石。面层混凝土可使用Ⅲ级粗集料。有抗冻、抗盐冻要求时，应检验粗集料吸水率，吸水率不应大于3.0％；粗集料不得使用不分级的统料，应按最大公称粒径的不同采用2～4个粒级的集料进行掺配应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/TF30-2014）中表3.3.3合成级配的要求；最大公称粒径不应大于19.0mm。细集料应采用质地坚硬、耐久、洁净的天然砂、机制砂或混合砂，并应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/TF30-2014）中表3.4.2的规定；砂的抗（盐）冻级别不低于Ⅲ级，砂的细度模数应控制在2.0～3.7之间。细集料的级配要求应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/TF30-2014）中表3.4.3的规定；水泥强度等级42.5Mpa,用量不得小于320Kg/m3,不大于420Kg/m3，,水用量不大于155Kg/m3水灰比不大于0.46,水泥混凝土面层中需加入水泥计量1.5％的引气减水剂。

基层：基层骨料的最大粒径应控制在37.5mm以内，小于0.075毫米的细粒含量不得大于5%，小于4.75毫米的颗粒含量不宜大于50%，且压碎值不大于40%，当采用重型击实标准设计时，基层压实度应大于98%，路基CBR值不应小于规范《公路路基设计规范 JTG D30-2015》表3.2.2和3.3.3填料最小承载比要求。细粒土的液限应小于28%，塑性指数应小于9。采用路拌法施工。

路肩：山皮石路肩。

钢筋：应符合国家有关标准的技术要求。钢筋应顺直，不得有裂纹、断伤、刻痕表面油污和锈蚀。钢筋加工应锯断，不得挤压切断，断口应垂直、光圆。

水：符合现行《生活饮用水卫生标准》（GB 5749）的饮用水可直接作为混凝土搅拌与养生用水。非饮用水应进行水质检验，并应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）中表3.5.2的规定。

2.5混合料要求

水泥碎石混凝土强度以28d龄期的弯拉强度控制，要求弯拉强度fr≥4.0MPa，以抗压强度30Mp为设计基准。水泥混凝土最大水灰比0.46，水泥用量不得少于320kg/m3，最大单位水泥用量不宜大于420kg/m3。

2.6级配组成：粗集料不得使用不分级的统料，应按最大公称粒径采用2-4个粒级的集料进行掺配，合成级配应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30-2014）表3.3.3合成级配的要求。

2.7施工要求

2.7.1平整度要求

混凝土面层用3m直尺检测平整度作为施工过程中质量控制检测项目，直尺与路面之间的最大间隙应小于5mm。

2.7.2抗滑性要求

路面表面必须采用拉毛、拉槽、压槽或刻槽等方法筑做表面构造，在交工验收时构造深度：一般路段为0.5-1.0mm，特殊路段（指急弯、陡坡和交叉口附近）为0.6-1.1mm。

2.7路床顶面及验收标准

天然碎石基层顶面竣工验收弯沉值：178.2（1/100mm),路基顶面交工验收弯沉值：201（1/100mm）。

2.8施工方案及注意事项

2.8.1路基填料应优先选用砾类土、砂类土等粗粒土作为填料，填料最大粒径应小于150mm。

泥炭、淤泥、冻土、强膨胀土、有机质土及易溶盐超过允许含量的土等，不得直接用于填筑路基。

液限大于50%、塑性指数大于26的细粒土，不得直接作为路基填料。

2.8.2路基填筑应根据设计纵断面采用水平分层填筑、分层压实法施工，即按照横断面全宽分成水平层次逐层向上填筑。如原地面不平，应由最低处分层填起，每填一层，经过压实检验符合规定要求之后，再填上一层。分层的最大松铺厚度不应超过30cm，填筑路床顶最后一层的最小压实厚度应不小于10cm。路床顶面横坡应与路拱横坡一致。

2.8.3 填方分几个作业段施工时，接头部位如不能交替填筑，则先填路段，应按1：1坡度分层留台阶；如能交替填筑，则应分层相互交替搭接，搭接长度不小于2m。

2.8.4表面抗滑构造深度应均匀，不损坏构造边棱，耐磨抗冻，不影响路面的平整度。

2.8.5混凝土路面铺筑完成或软作抗滑构造完毕后应立即开始养生。机械摊铺的各种混凝土路面宜采用喷洒养生剂同时保湿覆盖的方法养生。覆盖塑料薄膜养生的初始时间，以不压坏细观抗滑构造为准。薄膜厚度（韧度）应合适，宽度应大于覆盖面600mm。两条薄膜对接时，搭接宽度不应小于400mm，养生期间应始终保持薄膜完整盖满。养生时间不宜小于设计强度的80%,应特别注重前7d的保湿（温）养生。一般养生天数宜为14-21d，高温天不宜少于14d，低温天不宜少于21d。昼夜温差大于10℃以上或日平均温度小于等于5℃施工的混凝土路面应采取保温保湿养生措施。混凝土板养生初期，严禁人、畜、车辆通行，在达到设计强度40%后，行人方可通行。

2.8.6 混凝土路面施工如遇下述条件之一者，必须停工：

（1）现场降雨；

（2）风力大于6级，风速在10.8m/s以上的强风天气；

（3）现场气温高于40℃或拌合物摊铺温度高于35℃；

（4）摊铺现场连续5昼夜平均气温低于5℃，夜间最低气温低于-3℃。

第四篇 桥梁、涵洞

本项目共设置3处过路排水管道，均为DN500钢筋混凝土Ⅲ级排水管。

第七篇 环境保护

1、本着“不破坏就是最大的保护”的原则，在设计中尽量减少取弃土场的数量，将料场选在砂石已经裸露的空地或荒地，减少自然植被破坏。

2、在公路建设中，要做到填挖平衡，土方开挖避开雨季，保护水利设施等措施。废弃土石方要进行妥善处理，不能就地乱堆乱放造成新的环境破坏。最好的做法就是选择农田耕地少，不易引起水土流失的山洼作弃土场，把废弃的土运往弃土场堆放，并进行整平处理，恢复生态环境。

3、当施工路段距住宅区距离小于150m 时，为保证居民夜间休息，在规定时间内禁止施工。注意机械保养，使机械保持最低声级水平；安排工人轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间；对在声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护。

4、公路施工堆料场、拌和站设在空旷地区，相距200m范围内，不应有集中的居民区、学校等。

5、对施工机械严格进行检查，防止油料泄露。油料、化学物品等不堆放在民用水井及河流湖泊附近，并采取措施，防止雨水冲刷进入水体。施工驻地的生活污水、生活垃圾等集中处理，不直接排入水体。

6、运输粉状材料要加以遮盖。对运输车辆所经过的临时便道要及时洒水，以防止尘土飞扬污染农作物或村庄。

7、在施工结束后，营建、拌和场地均做推松整平处理，恢复植被，最大限度地减少施工对环境造成的不良影响，保护道路沿线自然景观。

第十篇 筑路材料

全线共设土场1处。

1、砂砾、中粗砂

奈曼旗境内有多个砂厂，现均由企业开采销售，中粗砂为水洗砂，储量丰富，运输方便，平均汽车运距为90km，按购买考虑。

2、碎石

奈曼旗境内有多个采石场，现均由企业开采销售，已开采山体，石质坚硬，储量丰富，平均汽车运距为90km，按购买考虑。

3、木板、钢材

均在奈曼旗城区购买，平均汽车运距为90km，按购买考虑。

4、汽、柴油

在项目区附近加油站购买。

5、水

全线工程及生活用水均为新打机井取水。

6、电

本项目区内电力资源丰富，本项目建设用电可以与电力部门协商就近解决，能够满足工程需要。

第十一篇 施工组织计划

一、施工组织、施工期限、主要工程的施工方法、工期、进度及措施

（一）施工工期安排

本项目计划施工工期为1年，即2021年。

（二）施工组织

1、开工前，建设单位应组织设计、施工、监理单位进行技术交底。

2、施工单位应根据设计图纸、合同文件、摊铺方式、机械设备、施工条件等确定混凝土路面施工工艺流程、施工方案，进行详细的施工组织设计。

3、开工前，施工单位应对施工、试验、机械、管理等岗位的技术人员和各工种技术工人进行培训。未经培训的人员不得单独上岗操作。

4、施工单位应根据设计文件，测量校核平面和高程控制桩，复测和恢复路线中桩，测量精度应满足相应规范的规定。

5、各种构造物应提前建成，施工时应确保运送混凝土的道路基本平整、畅通，不得延误运输时间。施工中的交通运输应配备专人进行管制，保证施工有序、安全进行。

（三） 主要工程施工方案

1、路基土石方工程

路基土石方工程以机械为主辅以人工施工，挖方路段应尽量布置多个作业面以推土机或挖掘机作业，配以装载机和自卸翻斗车运至填方路段填筑路堤；填方路段则以装载机、推土机伴以人工找平、平地机找平，碾压密实。高填路堤施工须加强施工管理、严格控制工序，以确保施工质量。路基雨季施工应采取切实可行的雨季施工措施，确保路基施工质量。

2、路面工程

路面工程开工前，应按相关程序进行路基验收，验收合格后方可进行路面施工。

在施工中要严格按照路面面层、基层施工技术规范执行。路面各结构层材料应满足设计有关规范、规程的要求，施工单位应加强试验，及时为施工提供依据，并随时检测工程质量。

为确保路面工程的质量，建议路面结构层全部由专业队伍承担，路面面层采用外购商品混凝土。

3、环保绿化工程

为了少占土地，尽可能减小对周围自然环境的破坏，取土采用集中取土方案，土质为砂性土，路基填料必须在指定的取土料场取用，严禁乱掘、乱挖。环保工程所需种植土应取自清表土。

废方必须弃到指定的弃土场，弃方时应尽量将弃土场填平，以利于开垦为农田，避免了对环境的重复破坏，同时有利于恢复植被和节约土地。

二、主要材料供应、运输方案及临时工程安排

1、外购材料的供应

外购材料可由建设单位按材料的规格、强度、标号等指标统一采购供应各合同段，或由建设单位协助配合各承包商采购，以便控制其质量。

2、机具设备配套安排

承包人应具有与承担工程相应的机具设备，按工程需要自行购买和调拨。

3、运输方案

本项目所经区域交通路网较发达，路况较好，为施工队伍、施工机械的进场、转移和地方性材料及外购材料的运输提供了良好的运输条件，采用汽车运输。

4、交通组织和保通方案

施工期间，宜在各主要路口增设提醒路牌，建议过境车辆一律绕行，减小交通干扰。在农民春耕和秋收季节，结合沿线居民出行因素，考虑车辆限流的管制措施。

三、冬雨季施工所采取的措施

为避免恶劣气候条件对施工工期造成影响，应采取各种防范措施，做好材料保存，尤其是要采取防水、防潮、防冻和防高温措施，确保冬季和夏季施工混凝土的质量。

四、对交通工程及沿线设施施工协调和分期实施有关问题的说明

本项目采用一次投资、一次实施完成，不分期修建。

五、施工准备工作的意见

招投标结束确定施工单位后，应该进场做好各项施工准备：查勘现场，确定办公地点和施工驻地，着手办理施工手续，落实生产生活临时设施的建设和施工便道、便桥的修筑方案；完成交桩任务，对路线进行复测线位控制点、测量放样；与当地政府和交通管理部门联系协商制定本标段施工期间交通管制方案和落实措施，着手准备相关机具和材料；对自采材料和外购材料进行调查，确定供货厂家，安排试验设备和其它生产设备进场；安排首批设备进场，修筑便道；组织前期施工人员和设备进场。

施工临时用房及材料堆放、加工场地可于路基范围或附近缓坡地带布设，但不得影响主体工程的施工。

施工生活区应相对集中布置，对施工人员做好岗前安全教育和培训，并注重环境保护。

第十二篇 施工图预算

1、编制依据

1.1《公路工程建设项目概算预算编制办法》JTG 3830-2018。

1.2《公路工程预算定额》JTG/T 3832-2018。

1.3《公路工程机械台班定额》JTG/T 3833-2018。

1.5内蒙古自治区交通厅、物价局内交财发[1992]336号关于发布《内蒙古自治区汽车运价管理实施细则》的规定。

1.6内蒙古自治区物价局、交通运输厅文件内交财发[1993]第49号《关于随燃料价格上涨确定汽车运价上浮的通知》。

1.7交通运输部交公路发[2005]230号《关于完善公路基本建设工程概算预算编制办法有关内容的通知》。

1.9内蒙古自治区政府办公厅《关于公布实施自治区征地统一年产值标准和征地片区综合地价的通知》（内政发［2018］4号）。

1.10设计文件所提供的工程量及相关图表。

2、人工费

按《公路工程预算定额》JTG/T 3832-2018。规定人工费（含机械工）单价为106.28元/日。

3、材料单价

主要外购材料按照内蒙古自治区公路工程2021年8月价格为原价，其它外购材料原价为现行市场调查价格。

4、运杂费

4.1 材料运费

执行交通运输部2007年第33号《关于公布〈公路工程基本建设项目概算、预算编制办法〉（JTGB06-200）的公告》（以下简称“新办法”）。结合我区实际情况，特制定补充规定，材料运费按内交财发[1992]336号《关于发布〈内蒙古自治区汽车运输管理细则〉的通知》和内交财发（1993）第49号《关于随燃料价格上涨确定汽车运价上浮的通知》， 10km及以内的运输，按预算定额计算运价；10km-25km执行社会汽车短途运价；25km以远的运输，执行社会汽车长途运价。

4.2施工机械使用费

施工机械台班预算价格按交通运输部发布《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）计算。

5、其他工程费

5.1冬季施工增加费计冬Ⅳ区；

5.2雨季施工增加费费率按Ⅰ类雨量区、雨季期1个月计列；

5.3夜间施工增加费不计；

5.4 特殊地区施工增加费不计；

5.5 行车干扰工程施工增加费不计；

5.6 施工标准化与安全措施费费率按“交通运输部公告2011年第83号--关于公布公路工程基本建设项目概预算编制办法局部修订的公告”文件规定计列；

5.7临时设施费费率按“交通运输部公告2011年第83号--关于公布公路工程基本建设项目概预算编制办法局部修订的公告”文件规定计列；

5.8 施工辅助费费率按《概预算编制办法》规定计列；

5.9工地转移费不计。

6、间接费

6.1规费

6.1.1养老保险费按16%费率计列；

6.1.2失业保险费按0.5%费率计列；

6.1.3医疗保险费按6.5%费率计列；

6.1.4住房公积金按12%费率计列；

6.1.5工伤保险费按1.3%费率计列；

6.2 企业管理费

6.2.1 基本费用按部颁费率计列；

6.2.2主副食运费补贴按苇莲苏乡供应，运距30公里；

6.2.3职工探亲路费费率按《概预算编制办法》规定计列；

6.2.4职工取暖补贴费率按《概预算编制办法》规定计列；

6.2.5财务费用费率按《概预算编制办法》规定计列；

7、利润

根据《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》（交办公路【2016】66号）《关于调整增值税税率的通知》财税【2018】32号文的规定，利润按7.42%计算；税金《关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019.3.20）调整税金税率为9%。

9、设备、工器具及家具购置费

办公和生产用家具购置费按《概预算编制办法》规定4000元/公路公里计算。

10、工程建设其他费用

10.1建设项目管理费：按《概预算编制办法》规定计列。

10.2建设项目前期工作费：按《工程勘察设计收费管理规定》（计价格〔2002〕10号）的规定计列。

11、预备费

依据《概预算编制办法》规定,施工图预算按3%计列。